# ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта «Генеральный план сельского поселения  Бекетовский сельсовет муниципального района  Ермекеевский район Республики Башкортостан» выполнена в соответствии:

- с техническим заданием на выполнение генерального плана территории сельского поселения Бекетовский сельсовет;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Бекетовский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Ермекеевского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Ермекеевского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

- «Схема территориального планирования МР Ермекеевский район Республики Башкортостан»

Цифровая картографическая основа (ЦКО) населенных пунктов Бекетовского сельсовета: с.Бекетово, с.Новый, с.Новотураево, с.Городецкое, с.Кожай-Максимово, д.Хорошовка, д.Сысоевка.

Проект рассчитан на расчетный срок до 2039 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Бекетовский сельсовет муниципального района

Ермекеевский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# БЕКЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И

# НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Сельское поселение Бекетовский сельсовет находится в юго-восточной части Ермекеевского района. На севере сельское поселение граничит с территорией Белебеевского района, с северо-запада с территорией Спартаковского сельского поселения, с запада землями- Восьмомартовского сельсовета, с востока и юга землями Белебеевского района.

1.1.Климат

Климатическая характеристика приводится по м/ст Аксаково по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

По природно-климатическим условиям территория расположена в Предуральской степной зоне. Климат территории континентальный, характеризующийся длительным периодом отрицательных температур, суровостью зимы, большими амплитудами колебаний температуры, недостаточной увлажненностью. Весна и осень сопровождаются частыми понижениями температуры с поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе 5867Мдж/м2, продолжительность солнечного сияния 1850-1820час.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха +2,2оС. Средняя температура января, самого холодного месяца зимы, достигает –14,5°, средняя температура июля +18,1°. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет –47о, абсолютная максимальная +37о.

Устойчивые морозы наступают в середине ноября и прекращаются в конце марта. Число дней с наиболее сильными морозами на всей территории района достигает в среднем 1,4 дня с температурой менее –30оС и 15 дней с температурой менее –20оС.

Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 143см, раз в 50 лет – 198см.

Влажностный режим. Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 525мм осадков, причем основная часть в теплый период – 360мм, однако бывают годы, когда в весенне-летний сезон осадки не выпадают в течение 2-3-х месяцев, в результате чего возникают засухи.

Максимальный суточный максимум осадков 50мм.

В холодный период сильные снегопады и редкие оттепели обусловливают довольно мощный снежный покров (ноябрь–апрель), достигающий к концу зимы 40см высоты. Вес снежного покрова на 1м2 горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 203кг, в 50 лет – 302кг. Полностью снег сходит в конце апреля.

Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%., наиболее теплого – 68%.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – от 3,5 до 4,2м/с. южных и юго-западных направлений, 2,6м/сек. – северных и северо-восточных.

Повторяемость сильных ветров (более 15м/сек.) в течение года составляет 0,06% от общего числа случаев, наблюдаются в холодное время года и чаще всего с метелями при преобладающих ветрах. Скорость ветра, возможная 1 раз в 100лет составляет 22м/сек., 1 раз в 5 лет – 17м/сек.

Опасные погодные явления представлены грозами, метелями и туманами.

Грозы. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с грозой – 25.

Метели. Среднее число дней с метелью – около 40, преимущественно южных направлений, наиболее часто метели отмечаются на открытых незалесенных территориях. Сильные метели наиболее часто отмечаются на открытых к западу частях склонов. Преобладают метели южного и юго-западного направлений с силой ветра 6-13м/сек. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году. Максимальный объем снегопереноса более 400м3/пог.м.

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом колеблется по территории – около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК), значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры. Среднее число дней с суховеями средней интенсивности достигает 5-7дней.

Климатические условия для строительства. По климатическому районированию территории республики Башкортостан для строительства, разработанному на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле, Ермекеевский административный район РБ относится к 3-му климатическому району. Расчетная температура для проектирования отопления – -340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 215дней.

Климатические условия для сельского хозяйства благоприятны -  территория хорошо обеспечена теплом (131день с температурой выше +100С); теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 20600С, значение гидротермического коэффициента – 1,0, т.е. количество осадков равно испарению (агроклиматический район – теплый, но засушливый).

Сочетание природно-климатических факторов (количество осадков и температура) определяют состояние и объем производства основных видов продукции растениеводства.

  - Рельеф. Инженерно-геологическая характеристика

В геоморфологическом отношении территория расположена в центральной части Бугульмино-Белебеевской возвышенности и представляет собой обширную деградационную равнину. Положительные структуры четко выражены в рельефе. Существенное влияние на строение рельефа имеет состав рельефообразующих пород. В районах развития глинистых отложений он имеет мягкие плавные очертания, на участках развития карбонатных пород широко развиты изолированные возвышенности останцового характера.

Донудационная равнина расчленена довольно густой сетью мелких речных долин, балок и оврагов.

Перепад рельефа от 170 до 1500 в сторону реки.

Раздел составлен по материалам технического отчета 1982 года, выполненным Госгражданстрой при Госстрое СССР ЦНИИЭП Граждансельстрой.

Геологическое строение. Территория района расположена в равнинной части РБ и соответствует восточной окраине Русской платформы. В платформенной области на кристаллическом фундаменте полого залегают осадочные толщи рифея и палеозоя.

Кристаллический фундамент архейско-раннепротерозойского возраста сложен преобладающими кристаллическими сланцами (гранулитами), гнейсами, анфиболитами, а также метоморфизированными интрузивными породами кислого и основного состава.

Рифейский осадочный чехол слагают песчаники, сланцы, доломиты, алевролиты, известняки и эффузивы основного возраста. Палеозойский осадочный чехол образован породами премии, залегающими после длительного перерыва и размыва на отложениях рифейского комплекса и породах кристаллического фундамента.

Пермские отложения представлены песчаниками, глинами, мергелями, известняками, доломитами, алевролитами и конгламератами.

В геологическом строении территорий отведенных под развитие села принимают участие породы пермского и четвертичного возрастов.

Породы карбонатно-терригенной формации казанского яруса поздней перми представлены различно построенной толщей терригенных осадков мощностью от 50 до 400 метров. Преобладают в разрезе песчаники, глины и алевролиты.

Водообильность толщи неравномерная. Дебиты многочисленных источников, у  подножия правого коренного склона долины р. Ря, достигают 10-15 л/сек. По селевому составу воды сульфатно-гидро-карбонатно-магниево-кальциевые и обладают по отношению к бетону нормальной плотности средней углекислой и сильной сульфатной агрессивностью.

Породы четвертичного возраста представлены гравийно-галечными, глинистыми отложениями поймы и первой надпойменной террасы реки Ря, демовиальными суглинистыми отложениями. Грунтовые воды в четвертичных отложениях порового типа, обладают местным напором. Питание горизонта осуществляется за счет фильтрации атмосферных осадков. Наибольшая интенсивность питания горизонта достигает в осенний и весенний периоды, в это же время наблюдается и максимальный уровень грунтовых вод, амплитуда колебаний которого в годовом режиме варьирует в пределах 1,0-1,5 м.

По химическому составу грунтовые воды относятся к гидро-карбонатно-кальциевому типу и неагрессивны по отношению к бетону нормальной плотности.

Геолого-метологическое строение и гидрогеологические условия.

Территорию обследования в геоморфологическом отношении можно разделить на 4 элемента:

- Пойма р. Ря протянулась вдоль русла в широтном направлении через центральную часть площадки.

- Первая найдпойменная терраса, которая прослеживается по елвобережью р. Ря.

- Южная часть площадки, по склону долины р. Ря покрытой мощным демовиальным чехлом.

- Коренной склон долины р. Ря вытянутый по северному краю площадки.

- В селе Ермекеево река Ря течет в широтном направлении с востока на запад. Наибольшее развитие поймы реки получила в нижнем течении. Поверхность поймы ровная, с отметками 149,0-151,5 м осложненная старичными понижениями серповидной формы.

Геолого-методологическое строение поймы представлено следующим разрезом:

- Почвенно-растительный слой, мощностью от 0,6 до 1,0 м.

- Суглинок тяжелый, пылеваный, буровато-коричневого и серого цвета, с растительными остатками или слабо заторфованный, от твердой до тягучей консистенции, микропористый, карбонатный, с редкими прослоями мелкого гравия;

3. Глина гравелистая, буровато-коричневого и серого цвета, слабозаторфованная, от твердой до тугопластичной консистенции, микропористая, карбонатная.

4. Пойменная фация аллювия подстилается гравийно-галечниковыми отложениями с суглинистыми заполнителями до 20%, водонасыщенными.

Паводковые воды ежегодно заливают пойму р. Ря.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,9-5,0 м.

Уровень их тесно связан с уровнем воды в реке Ря и подвержен колебаниям в зависимости от количества выпадающих атмосферных осадков по сезонам года.

II. Участок приурочен к плоской поверхности первой надпойменной террасы с отметками 152,0-156,0 м и имеет следующее геолого-методологическое строение.

- Почвенно-растительный слой 0,6 м.

- Суглинок легкий, реже тяжелый, пылеваный, буровато-коричневый, твердый реже тугопластиный, микропористый, карбонатный. Мощность 1,6-2,8 м.

- Ниже залегает гравийно-галечниковый грунт, с суглинистым заполнителем до 40%, как правило, водонасыщенный.

В осенне-весенний период уровень подземных вод на первой надпойменной террасе может повышаться до 0,5 м от древней поверности, грунтовые воды вскрыты на глубине 2,3 м.

Наиболее рентабельным типом фундаментов в данных условиях следует признать свайный.

В виду возможного затопления, следует отказаться от строительства подвальных помещений в зданий или предусмотреть их гидроизоляцию.

III. Левый склон долины р. Ря до глубины 6,0 м сложен суглинками. Суглинок легкий и тяжелый, пылеватый, буровато-коричневого цвета, твердый и полутвердый, микропористый, карбонатный.

Этот склон, с отметками 157+180 м имеет ровную поверхность с уклоном в сторону р. Ря, осложенный ложбинообразными понижениями с временными водотоками ливневых и талых вод.

Грунтовые воды неагрессивны по отношению к бетону нормальной плотности и по солевому составу являются гидро-карбонатно-кальциевыми.

IV. В геоморфологическом отношении участок, занимающий северную часть площадки приурочен к коренному склону долины р. Ря, с абсолютными отметками от 170,0 до 240,0 м.

Коренной склон сложен верхнепермскими песчаниками с прослоями алевролитов мощностью до 1,5 м. Песчаники мелкозернистые, от темно-серого до красновато бурого цвета, трещиноватые. Коренные отложения, на более пологих участках склона долины, а также в долинах правых притоков р. Ря прикрыты демовиальным чехлом мощностью от 1,5 до 10,0 м. Демовиальные отложения представлены щебенисто-дресвяным грунтом с суглинистым заполнением до 40%.

По данным компрессионных испытаний аллювиально-демовиальные суглинки при нагрузках до 2 кг/см2 являются просадочными. По модулю осадки характеризуются повышенной сжимаемостью.

По данным УралТИЗИСа коррозийная активность грунтов по отношению к углеродистой стали, определяемая по потере массы соответствует ГОСТу повышенной и высокой коррозийной активности грунтов.

# 1.3. Геологическое строение

Территория района расположена в равнинной части РБ и соответствует восточной окраине Русской платформы. В платформенной области на кристаллическом фундаменте  полого залегают осадочные толщи рифея и палеозоя.

Кристаллический фундамент архейско-раннепротерозойского возраста сложен преобладающими кристаллическими сланцами (гранулитами), гнейсами, анфиболитами, а также метоморфизованными интрузивными породами кислого и основного состава.

Рифейский осадочный чехол слагают песчаники, сланцы, доломиты, алевролиты, известняки и эффузивы основного состава.

Палеозойский осадочный чехол образован породами преми, залегающими после длительного перерыва и размыва на отложениях рифейского комплекса и породах кристаллического фундамента.

Пермские отложения представлены песчаниками, глинами, мергелями, известняками, доломитами, алевролитами и конгламератами.

# 1.4. Гидрогеологические условия и характеристики.

По территории района протекает 15 больших и малых рек, в том числе реки Ик (571км), Ря (57км), Кидаш (52км), Тарказы (34км), Карамалка (10км), Стивензя (45км), Суллинка (20км), Талды-Буляк (20км) и другие.

Водный режим характеризуется весенним половодьем (60-70% годового стока), продолжающемся 2-3 месяца, летней меженью (от 10 до 30% годового стока), прерываемой паводками, и зимней меженью (не превышает 10-15% годового стока). Амплитуда колебаний максимальных весенних уровней - 2-6м.

Зимняя межень характеризуется устойчивым ледоставом продолжительностью от 145-150 дней. Толщина льда в марте достигает от 35-40смд о 85см, мелкие реки полностью промерзают. Летная межень маловодна. Реки с малыми площадями водосбора летом пересыхают, зимой перемерзают.

Ежегодно реки выносят свыше 3,7млн.тонн наносов, наименьшими наносами отличаются горные реки залесенных и закарстованных территорий (10тонн с 1кв.км.). На участках территорий, где залесенность и увлажненность снижаются сток твердых наносов достигает 40-50тонн на 1кв.км. В результате происходит заиливание или изменение основного русла рек.

В целом удельная водоносность рек западных районов, в том числе Ермикеевского, где расположены орошаемые земли, в 2 раза меньше водоносности рек восточных районов. В отдельные годы (примерно 1 раз в 4года) в западных районах возникает дефицит водных ресурсов, кроме того, практическое использование ресурсов речного стока затруднено его колебаниями.

Дефицит водных ресурсов обуславливает необходимость зарегулирования речного стока средством прудов, водохранилищ и др.

В районе насчитывается 262 родника и 22 артезианские скважины.

По территории сельского поселения Бекетовский сельсовет протекает:

- р.Ик

- р.Тарказы

- р.Талдыбулак

Перечень водотоков протяженностью более 10 км, протекающих по территории сельского поселения Бекетовский с/с.

табл.№ 1

| № | Наименование реки | Впадает в реку | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ик | В р.Кама в 118 км от устья | 571 |
| 2 | р.Тарказы | В р.Ик в 498 км от устья | 34 |
| 3 | р.Талдыбулак | В р.Ик в 525 км от устья | 20 |

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

# 1.5. Растительность .Почвы

Общая площадь Ермекеевского лесхоза составляет 17,88 тыс.га, площадь, покрытая лесной растительностью лесхоза, составляет 15,8 тыс.га (9% территории района). В лесах преобладают мягколиственные насаждения – 67%, хвойные – 21%, насаждения твердолиственных пород – 2%.

Лесистость района 13,4%. Главными лесообразующими породами являются береза, осина, сосна, липа. Средний возраст древостоев – 48 лет. В лесхозе имеется два постоянных питомника общей площадью 10 га.

Защитные леса занимают около 80% лесной площади или 14,5 тыс.га. К защитным лесам относятся леса, расположенные в водоохранных зонах, на особо охраняемых территориях, противоэрозионные леса, леса вдоль автомобильных магистралей, леса зеленых и рекреационных зон и т.д. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций.

Зеленая зона площадью 1,1 тыс. га расположена у наиболее крупного населенного пункта с. Ермекеево, покрыто лесной растительностью 0,9 тыс.га.

Почвы территории – черноземы выщелоченные и карбонатные, серные и темно-серые лесные. Сельскохозяйственные земли подвергаются деградации, основными факторами деградации почвенного покрова являются уклоны местности, составляющие более 5-100 и процессы водной и ветровой эрозии, а также углублением пахотного слоя, что приводят к уменьшению содержания гумуса. Площадь деградированных участков пашни составляет 15,3тыс.га.

Для предотвращения дальнейшей деградации почв, подверженных активной эрозии, они должны быть выведены из пахотного использования и рекультивированы путем залужения. Компенсация потери гумуса происходит за счет корневых остатков сельскохозяйственных растений и многолетних трав. По состоянию на 2000г. уже было залужено 13тыс.га пахотных земель. В качестве противоэрозионных агротехнических приемов предусматривается плоскорезная обработка почвы поперек склона.

1.6.Минерально-сырьевые ресурсы

Месторождения полезных ископаемых района немногочисленны и связаны с палеозойскими и кайнозойскими породами. Наиболее значительными среди них являются месторождения нефти и попутного газа. Промышленная нефтеносность района связана с нефтегазоносной структурой Южно-Татарский свод. На территории района находятся шесть нефтяных месторождений (из них три – частично) с остаточными извлекаемыми запасами нефти промышленных категорий 889 млн.м3. В недрах района выявлены запасы нефти:

- Абдулловское – среднее по масштабу месторождение на 6 площадях (остаточные извл.запасы АВС1 0,7 млн.тонн), степень выработанности 34%,

- Шкаповское (частично)  крупное по масштабу месторождение, степень выработанности 96% (остаточные извл.запасы АВС1 0,5 млн.тонн),

- Знаменское (частично) – среднее по масштабу месторождение (остаточные извл.запасы АВС1 1,6 млн.тонн), степень выработанности 55%,

- большая часть Елизаветинского месторождения,

- часть Троицкого месторождения.

Добычу нефти ведут 4 промысла НГДУ: «Аксаковнефть», «Октябрьскнефть», «Чекмагушнефть», «Ишимбайнефть».

Минерально-сырьевая база района представлена минеральным и агрохимическим сырьем. В районе сосредоточено 15-20 млн.м3 гравийно-песчаных материалов (Тураевское и Усть-Рятамакское); около 300 тыс.т гажи известковой (Аксаковское), около 10 млн.м3 глины и суглинок (Рятамакское, Имени 8 марта, Ново-Николавское), около 10-20 млн.м3 строительного песка (Сысуевское). Имеется несколько мелких месторождений строительных материалов карбонатных пород, используемых для производства строительной извести.

Перечисленные минерально-сырьевые ресурсы используются только для внутрирайонного использования, как кирпично-черепичное сырье, строительных растворов, известкования почв.

На территории Бекетовского сельсовета месторождений ОПИ на 2019 год представлены минеральным сырьем местного значения:

- природная смесь глины со щебнем, галькой, гравием и песком.

1.7.Особо-охраняемые природные территории

На территории Ермекеевского района находится 1 особо охраняемая природная территория.

табл.№ 2

| № | Наименование | Статус, категория и профиль | Площадь,га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосновый бор у с.Кожай-Максимово | Ботанический памятник природы Регионального значения | 3,8 |

Ботанический памятник природы: «Сосновый бор у с.Кожай-Максимово», располагается на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет.

Характеристика:

Название: Сосновый бор у с.Кожай-Максимово.

Категория: ботанический памятник природы.

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР».

Местоположение: 0,3 км к востоку от с. Кожай-Максимово. Ермекеевское участковое лесничество, кв. 84 (выд. 48-50).

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены выпас скота, подсочка, подсадка деревьев, любое строительство, сенокошение, любые рубки, кроме выборочных санитарных. Территории со сформировавшимися за счет самосева молодыми сосновыми лесами необходимо перевести в категорию лесных земель и включить в состав памятника.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Бекетовский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек: Ик, Тарказы, Талдыбулак и притоков, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ. Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет следующие:

табл.№3

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ик | 571 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р.Тарказы | 34 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р.Талдыбулак | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | Реки, ручьи | менее 10 км | 50 | 30 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В водоохранных зонах запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов(часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2018 N 244-ФЗ).

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Зона затопления,подтопления

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 водного Кодекса.

Согласно реестру «населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны затоплений (подтоплений), вызванных гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами» на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет населенные пункты в зону затопления не попадают.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

- нефтепроводов;

- продуктопроводов.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Газоснабжение потребителей района природным газом производится по отводу от магистрального газопровода Шкапово-Тубанкуль через ГРС «Белебеевская». Распределение газа от ГРС производится по межпоселковым газопроводам высокого давления (Р=12 кг/см2 и Р=6 кг/см2) до населенных пунктов и далее по газопроводам среднего и низкого давления непосредственно потребителям.

На территории сельского поселения проходит газопровод высокого давления. Охранная зона вдоль трассы этого газопровода высокого давления в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м.

Охранные зоны магистральных трубопроводов.

Охранная зона магистрального нефтепровода – территория вдоль трассы нефтепроводов и вокруг их технологических объектов, необходимая для обеспечения безопасности эксплуатации указанных нефтепроводов и объектов, на которой устанавливаются особые условия землепользования в порядке, определяемом правительством РФ.

На территории сельского поселения Бекетовский сельсовет проходят:

- продуктопровод ШФЛУ «Оренбург-Шпаково-Туймазы», минимальное расстояние от оси- 150 метров (СНиП 2.05.06-85*);

- магистральный нефтепровод АО «Уралосибирские магистральные нефтепроводы», минимальное расстояние от оси 100 метров(СНиП 2.05.06-85*);

- магистральный газопровод  II класса опасности - 75 метров от оси (СНиП 2.05.06-85*).

- многочисленные нефтепроводы IV класса опасности - 75 метров от оси (СНиП 2.05.06-85*).

Трубопроводный транспорт требует значительных затрат на замену и ремонт участков, подверженных коррозии и высокому проценту амортизации. Коммуникации, магистральный трубопроводный транспорт нанесен на лист 1 том III «Графическая документация» «Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территорий. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи. М 1:25000».

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Бекетовский

сельсовет и их санитарно-защитные зоны (м)

табл.№4

| № п/п | Наименование | СЗЗ, м |  | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Бекетово |  |  |  |  |  |
| 1 | МТФ |  | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | МТМ |  | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Теплица |  | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | Элеватор |  | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | Теплица |  | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | Складской сектор |  | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | Зерноток |  | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| с.Новый |  |  |  |  |  |
| 1 | Зерноток | 50 |  | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| с.Новотураево |  |  |  |  |  |
| 1 | МТФ | 300 |  | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | Зерноток | 50 |  | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| с.Городецкое |  |  |  |  |  |
| 1 | КФХ | 50 |  | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

В пределах поселения расположены сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

табл.№5

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Согласно «Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан» ( с изм. На 6.08.2019), на территории Ермекеевского района на сегодняшний день известно о 20 памятников археологии и 4 памятников истории и архитектуры.

На территории сельского поселения, Бекетовский сельсовет объекты культурного наследия отсутствуют.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Бекетовский сельсовет находится в юго-восточной части Ермекеевского района. На севере сельское поселение граничит с территорией Белебеевского района, с северо-запада с территорией Спартаковского сельского поселения, с запада землями- Восьмомартовского сельсовета, с востока и юга землями Белебеевского района.

Планировочный каркас территории сельского поселения Бекетовский сельсовет создают автодороги: республиканского и местного значения. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Бекетовский сельсовет, необходимо учитывать:

условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Бекетовский сельсовет расположено 7 населенных пунктов: с.Бекетово, с.Новый, с.Новотураево, с.Городецкое, с.Кожай-Максимово, д.Хорошовка и д.Сысоевка.

Село Бекетово – административный центр сельского поселения Бекетовский сельсовет с населением 474 человека. Село расположено в северной части территории сельского поселения и в 25 км юго-восточнее от районного центра с.Ермекеево. Территория села ограничена водоохраной зоной от р.Тарказы и автомобильной дорогой республиканского значения: «Белебей-Ермекеево-Приютово-Бижбуляк».

Село Новый расположено в 10 км юго-восточнее от административного центра с.Бекетово. Население – 274 человек. С западной границы, территория села ограничена водоохраной зоной, с востока промышленной территорией.

Село Новотураево расположено в 22 км, южнее, административного центра с.Бекетово. Население – 246 человек. Территория села ограничена водоохраной зоной р.Талдыбулак, с запада и востока промышленными территориями. Также вдоль восточной границы села, территория ограничена железной дорогой.

Село Городецкое расположено в 5 км западнее административного центра с.Бекетово. Население – 146 человек.  С севера территория села ограничена водоохраной зоной р.Тарказы, с юга промышленными территориями и автодорогой местного значения.

Село Кожай-Максимово расположено в 14 км юго-восточнее административного центра с.Бекетово. Население – 7 человек.  Территория села ограничена водоохраной зоной р.Ик и ее притоками.

Деревня Хорошовка расположена в 24 км южнее административного центра с.Бекетово. Население – 1 человек.  С севера территория деревни ограничена водоохраной зоной от р.Талдыбулак, с юга железной дорогой.

Деревня Сысоевка расположена в 3 км северо-восточнее административного центра с.Бекетово. Население – 1 человек.  С севера территория деревни ограничена водоохраной зоной от р.Тарказы.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

- ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Бекетовский сельсовет по состоянию на 2019 г. составляет 1149 человек. За период 2002-2019гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 5,3 %.

Динамика населения сельского поселения Бекетовский сельсовет

табл.№6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2019 г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Бекетово | 512 | 474 | -38/-3,9 | 199 |
| 2 | с.Новый | 315 | 274 | -41/-6,9 | 123 |
| 3 | с.Новотураево | 288 | 246 | -42/-7,9 | 100 |
| 4 | с.Городецкое | 154 | 146 | -8/-2,7 | 61 |
| 5 | с.Кожай-Максимово | 5 | 7 | +2/+22,2 | 3 |
| 6 | д.Хорошовка | 4 | 1 | -3/-60,0 | - |
| 7 | д.Сысоевка | 1 | 1 | 0 | - |
|  | Итого | 1279 | 1149 | -130 /-5,3 | 486 |

Общее количество семей  в сельсовете – 486, средний размер семьи по сельсовету составляет 2,0 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Бекетовский сельсовет

табл.№7

| Возрастные группы (чел.) | с.Бекетово | с.Новый | с.Ново- тураево | с.Горо-децкое | с.Кожай-Максимово | д.Хоро-шовка | д.Сысоевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет | 37 | 17 | 17 | 18 | - | - | - |
| От 7 до 16 лет | 46 | 25 | 25 | 11 | - | - | - |
| Старше 55 лет женщин | 65 | 51 | 34 | 15 | - | - | - |
| Старше 60 лет мужчин | 41 | 20 | 10 | 9 | 2 | - | 1 |
| 16-55 лет женщин | 119 | 69 | 64 | 40 | 3 | 1 | - |
| 16-60 лет мужчин | 166 | 92 | 96 | 53 | 2 | - | - |
| Всего населения в с.п. | 474 | 274 | 246 | 146 | 7 | 1 | 1 |

табл. №8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | с.Бекетово | 474 | 285 | 83 | 106 |
| 2 | с.Новый | 274 | 161 | 42 | 71 |
| 3 | с.Новотураево | 246 | 160 | 42 | 44 |
| 4 | с.Городецкое | 146 | 93 | 29 | 24 |
| 5 | с.Кожай-Максимово | 7 | 5 | - | 2 |
| 6 | д.Хорошовка | 1 | 1 | - | - |
| 7 | д.Сысоевка | 1 | - | - | 1 |
|  | Итого: | 1149 | 705 | 196 | 248 |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Бекетовский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

табл.№9

| Категория населения | Современное состояние (2019 г.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1149 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 705 | 61,4 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 74 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 779 | 67,7 |

# РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Ермекеевский район, расположенный в западной части Республики Башкортостан, на Бугульминско-Белебеевской возвышенности с центром в с. Ермекеево обладает значительным лечебно-рекреационным потенциалом: привлекательные и живописные лесные массивы из липы, клена, дуба, березы, осины, окрестности рек Ик, Ря, Тарказы, Кидаш являются основой для туристского отдыха и климатолечения.

На территории есть несколько озер, которые служат жителям местом отдыха и рыбалки.

Атам -Куль –сточное озеро на правом берегу р. Ик басс. р. Кама в 2,5  км от д. Атамкуль и 4 км от с. Тарказы. Самое большое озеро в районе.

Ермекеевское водохранилище — небольшой искусственный водоём, расположенный на северной окраине Ермекеевского района республики Башкортостан, близ села Старошахово.

# Учреждения отдыха и дома престарелых Ермекеевского района

# (по данным Ермекеевского района)

табл.№10

| Наименование учреждения | # Местоположение | Расстояние от города, км | Количество мест | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оздоровительный лагерь «Ручеек» | Ермекеевский район, с. Ермекеево | 5 | 80 | 3 |
| М.У Ермекеевский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов | Ермекеевский район, с. Ермекеево | 5 | 20 | н/д |

Проектом следует предусмотреть мероприятия по благоустройству данных территорий для развития сферы туризма в сельском поселении.

# V. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Бекетовский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2039 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Бекетовский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Бекетовский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Бекетовский сельсовет

по категориям земель

табл.№11

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Бекетовский сельсовет в административных границах | га | 13336,2 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 1065,0 |
| 2 | Земли особо охраняемых территорий |  | 3,8 |
| 3 | Земель водного фонда | га | 68,3 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 10646,8 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 1052,5 |
| 6 | Земель населенных пунктов | га | 499,8 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

табл. №12

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | с.Бекетово | 139,9 | 36,1 | 2,3 | 7,7 | 5,5 | 84,7 | 1,3 | 2,3 |
| 2 | с.Новый | 33,2 | 16,4 | 0,5 | - | 1,6 | 14,7 | - | - |
| 3 | с.Новотураево | 68,5 | 28,3 | 0,4 | 7,2 | 2,0 | 29,4 | - | 1,2 |
| 4 | с.Городецкое | 109,9 | 22,8 | - | 7,4 | 1,3 | 76,6 | - | 1,8 |
| 5 | с.Кожай-Максимово | 87,3 | 44,4 | 1,1 | - | 1,8 | 36,4 | 0,8 | 2,8 |
| 6 | д.Хорошовка | 16,1 | 2,6 | - | - | 0,5 | 12,5 | 0,1 | 0,5 |
| 7 | д.Сысоевка | 44,9 | 6,4 | - | - | 1,0 | 37,0 | - | 0,5 |
|  | Итого | 499,8 | 157,0 | 4,3 | 22,3 | 13,7 | 291,3 | 2,2 | 9,1 |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Бекетовский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1149 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2019 г.

табл. №13

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Бекетово | 7421,9 | 6931,7 | 14353,6 |
| 2 | с.Новый | 5601,0 | 1464,8 | 7065,8 |
| 3 | с.Новотураево | 1337,6 | 5540,5 | 6878,1 |
| 4 | с.Городецкое | 1457,6 | 2204,6 | 3662,2 |
| 5 | с.Кожай-Максимово | - | 730,4 | 730,4 |
| 6 | д.Хорошовка | - | 103,0 | 103,0 |
| 7 | д.Сысоевка | - | 292,7 | 292,7 |
|  | Итого: | 15818,1 | 17267,7 | 33085,8 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2019 год составляет 28,8 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами.

Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 28,8 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Бекетовский сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с.Бекетово:

Администрация сельского поселения

СОШ( ныне не действует)

ФАП

Отделение почты

Гостиница

Сельский дом культуры

Спортивный зал

Магазин

с.Новый:

ФАП

 Киоск

с.Новотураево:

ФАП

начальная школа

с.Городецкое

ФАП

с.Кожай-Максимово

объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют

д.Хорошовка

объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют

д.Сысоевка

объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с.Бекетово размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В остальных населенных пунктах размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, с Региональными нормативами градостроительного проектирования  Республики Башкортостан,  утвержденных приказом Госкомитета Республики Башкортостан от 01.08.2016 г. № 211., СП 42.13330.2016, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  –1149 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл.№ 14

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 1149 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 35 | 40 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 100 | 115 | 6 | 5 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 70 | 80 | 66,7 | 83 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 264 | 80 | 30 |
| Помещения для досуга | м2 | 50 | 57 | 0 | 0 |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 5 /4 | 6/5 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 345 | 67 | 19 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 23 | 26 | 0 | 0 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | 8 | 0 | 0 |
| Аптечный пункт | объект | 1 на 6,2 тыс.ч. | 1 | 0 | 0 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 7 | 3 | 43 |
| Отделение банка | объект | 1 на 1-2 тыс.ч | 1 | 0 | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,27 | 9,5 | 3481 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,8 | 0 | 0 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Бекетовский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами республиканского и местного значения.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Ермекеевское ДРСУ ОАО «Башкиравтодор», которое находится в с.Ермекеево.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл.№15

| Наименование автомобильной дороги | Наименование участка автомобильной дороги и промежуточных населенных пунктов | Категория дороги | Протяженность, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | С твердым покрытием | Из них с асфальто-бетонным |
| Республиканского значения |  |  |  |  |  |
| Белебей-Ермекеево-Приютово-Бижбуляк | Белебей-Семено-Макарово-Ермекеево-Спартак-Бекетово-Приютово-Бижбуляк | III | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Местного значения |  |  |  |  |  |
| Бекетово-Знаменка | Бекетово-Городецкое-Знаменка | V | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Бекетово-Сысоевка | Бекетово-Сысоевка | V | 1,6 | 1,6 | - |
| Новый-Кожай-Максимово | Новый-Кожай-Максимово | V | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Новый- Новотураево | Новый- а/д респуб.значения- Новотураево | V | 12,7 | 7,9 | 4,8 |
| ИТОГО | 29,8 |  |  |  |  |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Бекетовский сельсовет

табл.№ 16

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Бекетово | 7,3 | 5,5 |
| с.Новый | 2,7 | 1,6 |
| с.Новотураево | 3,3 | 2,0 |
| с.Городецкое | 2,2 | 1,3 |
| с.Кожай-Максимово | 3,0 | 1,8 |
| д.Хорошовка | 0,8 | 0,5 |
| д.Сысоевка | 1,7 | 1,0 |
| ВСЕГО | 21,0 | 13,7 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус.

Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам.

В районе большинство населенных пунктов соединены между собой автодорогами с твердым (асфальто-бетонным) покрытием.

Существующую транспортную сеть Ермекеевского района представляют следующие категории дорог и дорожные сооружения:

Автодорога республиканского значения: «Белебей-Ермекеево-Приютово-Бижбуляк», связывающая между собой районный центр Ермекеевского района с районными центрами сопредельных районов республики и со столицей республики. Участок этой дороги, проходящий в границах района протяженностью 45,0 км, имеет III-IV техническую категорию.

Автодорога межрайонного значения: «Октябрьский-Ермекеево», связывающая сельские населенные пункты и районные центры между собой, с автодорогой республиканского значения и далее со столицей республики. Общая протяженность в границах района - 36,0 км, имеет III техническую категорию.

Кроме дорог общего пользования на территории Ермекеевского района имеется развитая сеть ведомственных дорог,  общей протяженностью 94км,  из которых 87%  имеют твердое покрытие.

Протяжение дорог общего пользования,  по Ермекеевскому району -  395,2 км, из которых: 307,8 км или 77,9% имеют твердое покрытие, в том числе с усовершенствованным покрытием –163,8 км или 41,4% от общей протяженности.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в районе значительно выше средней плотности по Республике, которая составляет 177км/кв.км, однако, при достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить низкий удельный вес дорог с усовершенствованным типом покрытия – всего 42% и значительный удельный вес дорог с переходным и низшим типом покрытия (58%), требующих дальнейшего совершенствования.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта

Обслуживание автотранспорта Автозаправочными станциями в Ермекеевском районе осуществляют ОАО «БНП» и АНК "Башнефть". К настоящему времени в районе имеется четыре АЗС, размещение и характеристика работы которых приведены в таблице:

табл.№17

| № п/п | Наименование | Адрес | Принадлежность | Вид топлива | кол-во колонок |  | Кол-во заправок в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС №59 | с.Ермекеево, ул.Пушкина, 1 | ОАО "Башкирнефтепродукт" | бензин, дизтопливо, масла | 8 |  | 250 |
| 2 | АЗС №201 | с.Ермекеево, ул.Коммунистическая | "-" | бензин | 2 |  | 100 |
| 3 | АЗС №163 | с.Бектово,а/д Бекетово-8 Марта | "-" | бензин, дизтопливо | 5 |  | 130 |
| 4 | АЗС №36 | с.Ермекеево, ул.Пушкина, 31 | АНК "Башнефть" | бензин, дизтопливо, масла | 4 |  | 500 |

Для технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, в с.Ермекеево расположена СТО на 1 пост, принадлежащая частному предпринимателю.

Железнодорожный транспорт

По территории сельского поселения Бекетовский сельсовет проходит железнодорожная магистраль: Самара-Уфа-Челябинск.

Ближайшая железнодорожная станция – Приютово в 6-ти км. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения

На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Ермекеевский район и, в частности, сельское поселение Бекетовский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

На момент проектирования на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет централизованное водоснабжение имеется: в с.Бекетово, c.Новый, с.Новотураево и в с.Городецкое.

Источником водоснабжения с.Бекетово являются эксплуатационные скважины:№1,№2,№3,№4,№3В, №4В.

Эксплуатационная скважина № 1 расположена в 363 метрах, от села Бекетово, по направлению на северо- восток. Скважина пробурена в 1990 году, глубиной- 90 метров.

Эксплуатационная скважина № 1 расположена 200 м на юго-восток, ориентир от адреса ул. Рабочая 27. Скважина пробурена в 1994 году, глубиной- 90 метров. Общая протяженность сетей водопровода по улицам: Трудовая, Центральная, Полевая, Школьная, Молзавод, Рабочая и Магистральная, составляет - 6 км.

Эксплуатационная скважина № 2 расположена в 522 метрах, от села Бекетово, по направлению на северо- восток. Скважина пробурена в 1990 году, глубиной- 90 метров.

Эксплуатационная скважина № 3 расположена в 506 метрах, от села Бекетово, по направлению на северо- восток. Скважина пробурена в 1990 году, глубиной- 90 метров.

Эксплуатационная скважина № 3В расположена в с. Бекетово, ул. Центральная 51 Скважина пробурена в 1999 году, глубиной- 60 метров. Протяженность сетей водопровода – 6 км.

Эксплуатационная скважина № 4 расположена в 345 метрах, от села Бекетово, по направлению на северо- восток. Скважина пробурена в 1990 году, глубиной- 90 метров.

Эксплуатационная скважина № 4В расположена в селе Бекетово, по ул.Школьная 4. Скважина пробурена в 1999 году, глубиной- 60 метров. Общая протяженность сетей водопровода по улицам: Трудовая, Центральная, Полевая, Школьная, Молзавод, Рабочая и Магистральная, составляет - 6 км.

Источником водоснабжения с.Новый является эксплуатационная скважина №3. Скважина пробурена в 1990 году, глубиной- 100 метров. Общая протяженность сетей водопровода по ул.Мира составляет – 3,166 км.

Источником водоснабжения с.Новотураево является эксплуатационная скважина №1В. Скважина пробурена в 1995 году, глубиной- 70 метров. Общая протяженность сетей водопровода по улицам: С.Юлаева, Заречная и Солнечная составляет – 2 км.

Источником водоснабжения с.Городецкое является эксплуатационная скважина №2В. Скважина пробурена в 2004 году, глубиной- 40 метров. Общая протяженность сетей водопровода по ул.Возрождения составляет – 1,8 км.

В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Бекетовский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами и индивидуальными колодцами.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение потребителей района природным газом производится по отводу от магистрального газопровода Шкапово-Тубанкуль через ГРС «Белебеевская».

табл.№18

| Наименование ГРП, ШРП | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 |  | Производительность, мЗ/час | Техническое состояние (ГРП, сетей и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| ГРП №32 с.Бекетово | 8558-9400 | 1,2-проект. 0,6-факт. | 0,003-проект. 0,0023-факт. | 5400 | удовлетворительное |
| ГРП №32 с.Новый | 8600-9400 | 0,3-проект. 0,298-факт. | 0,003-проект. 0,0027-факт. | 7100 | удовлетворительное |
| ГРПШ №224 ГРПШ №225 с.Новотураево | 8600-9400 | 0,3-проект. 0,298-факт. | 0,003-проект. 0,0024-факт. | 2050 2700 | удовлетворительное |
| ГРП №32 с.Городецкое | 8600-9400 | 1,2-проект. 0,3-факт. | 0,003-проект. 0,0024-факт. | 2700 | удовлетворительное |

Основными потребителями газа являются:

котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Источниками теплоснабжения части потребителей являются групповые и автономные котельные небольшой единичной мощности.

Они обеспечивают нагрузки, в основном, детских учреждений, больниц и общественных зданий. Средняя мощность котельных в населенных пунктах района составляет величину от 0,5Гкал/час до 0,03Гкал/час в более мелких населенных пунктах. Основная часть жилого фонда имеет индивидуальное отопление от автономных котлов. Промышленные предприятия района имеют собственные котельные. В некоторых населенных пунктах района котельных нет.

Топливом доля большинства котельных южной и восточной части района является газ, в остальной части района – мазут, уголь, брикет, дизтопливо.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

На территории с.Бекетово расположено 16 трансформаторных подстанций: КПТ-5637 Магазин, КПТ-5638 З/Ток, КПТ-5636 МТФ, КПТ-5836 Мол з/д, КПТ-5826 Контора, КПТ-5838 Быт, КПТ-5839 Школа, КПТ-5825 Убойный цех, КПТ-5823 В/нас, КПТ-5833 К/Цех, КПТ-5840 Мельница, КПТ-5843 Элеватор, КПТ-5635 Быт, кПТ-5854 Быт, КПТ-5841 Л/Л, КПТ-5842 Л/Л. Мощность – 3840 кВА. По линии ВЛ-10 Ф№3 ПС «Спартак» 110/10кВ,  ВЛ-10 Ф№5  ПС «Спартак» 110/10кВ,  ВЛ-10 Ф№4 ПС «Приютово-тяга» 110/10кВ ( воздушная).

На территории с.Новый расположено 6 трансформаторных подстанций: КПТ-5802 З/Ток, КПТ-5809 МТМ, КПТ-5801 МТФ, КПТ-5805 Быт, КПТ-5804 Быт, КПТ-5807 Корк-15. Мощностью-796 кВА. По линии ВЛ-6 Ф№3 ПС «Приютово» 35/6кВ( воздушная).

На территории с.Новотураево расположено 4 трансформаторных подстанций: КПТ-5685 Быт, КПТ-5810 Быт, КПТ-5671 МТФ, КПТ-5678 З/Ток. Мощностью-633 кВА. По линии ВЛ-10 Ф№4 ПС «Талды-Булак-тяга» 110/10кВ, ВЛ-10 Ф№6 ПС «Талды-Булак-тяга» 110/10кВ (воздушная).

На территории с.Городецкое расположено 4 трансформаторных подстанций: КПТ-5684 быт, КПТ-5633 Магазин, КПТ-5740 Насос, КПТ-5634 КРС. Мощностью-363 кВА. По линии ВЛ-10 Ф№5 ПС «Спартак» 110/35/10кВ( воздушная).

На территории с.Кожай-Максимово расположено 2 трансформаторных подстанций: КПТ-5712 Быт, КПТ-5714 Быт. Мощностью-88 кВА. По линии ВЛ-6 Ф№3 ПС «Приютово» 35/6кВ( воздушная).

На территории д.Хорошовка расположена 1 трансформаторная подстанция- КПТ-5770 Быт. Мощностью-25кВА. По линии ВЛ-10 Ф№4 ПС «Талды-Булак-тяга» 110 /10 кВ( воздушная).

Потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, предприятия легкой, пищевой промышленности, сельское хозяйство, жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается – Ермекеевский РЭС ПО «БЭС» ООО» Башкирэнерго».

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Бекетовский сельсовет телефонной проводной связью производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь». Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Ермекеево. Кроме того, в населенных пунктах Ермекеевского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Существующее состояние санитарной сельского поселения Бекетовский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей проблемой является размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

На территории сельского поселения Бекетовский сельсовет специализированный полигон ТКО отсутствует.

Согласно региональному кадастру отходов на территории СП Бекетовский сельсовет располагается 1 несанкционированная свалка:

недалеко от д.Сысоевка, приблизительные географические координаты 53,928600 с.ш. 53,926444 в.д.. ( общая площадь -1,га).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации до конца 2019 года, территория свалок –рекультивации.

В 1,0 км севернее от с.Бекетово располагается зарегистрированный скотомогильник с биологической камерой. Санитарно-защитная зона – 500 метров.

Сбор и вывоз коммунальных отходов в сельском поселении Бекетовский сельсовет осуществляет ООО «Экология-Т».

Сбор, транспортировку и размещение отходов 1-4 класса опасности на территории Ермекеевского района осуществляет коммунальное хозяйство. Сбор отходов осуществляется от предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, а также от физических лиц индивидуальных жилых секторов и ведомственного жилья. Для сбора отходов в местах сбора отходов установлены контейнеры на огражденных заасфальтированных площадках с обваловкой.

Обезвреживание отходов не осуществляется. Транспортировка отходов осуществляется специализированным автотранспортом.

Основными отходобразующими отраслями в районе являются сельское хозяйство и производственные предприятия.

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Бекетовский сельсовет расположены в водоохраной зоне рек: Ик, Тарказы, Талдыбулак, а также притоков и ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Бекетовский сельсовет расположено 7 действующих кладбищ общей площадью 9,5 га.

В с.Бекетово 2 действующих кладбища. Оба кладбища располагаются за границей населенного пункта, площадью 1,3 и 4,0 га.

В с.Новотураево действующее кладбище площадью 2,2 га располагается юго-востоке, от границы села.

В с.Городецкое действующее кладбище площадью 0,8 га располагается восточнее, от границы села.

В с.Кожай-Максимово действующее кладбище площадью 0,8 га располагается в юго-западной части села.

В д.Сысоевка действующее кладбище площадью 0,3 га располагается  в 500 метрах севернее , от границы деревни.

В д.Хорошовка действующее кладбище площадью 0,1 га, располагается в

северо-восточной части населенного пункта.

Исходные данные для проектирования