Введение

Разработка генерального плана сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан выполнена на основании:

- договора № 04/2019, заключенного между ООО ИТК «ВЕГА» и Администрацией СП Бекетовский сельсовет;

- технического задания на выполнение генерального плана территории сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан;

- «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ,

- федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановления Правительства РБ от 21 октября 2009 года №391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004г. (в ред. от 27.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019);

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан (утверждены Приказом Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 01 августа 2016года №211);

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных поселений. Актуализированная редакция;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года (ред. от 27.06.2019 г.);

- Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2039г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Бекетовский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок строительства – 2039 год.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги республиканского и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Бекетовский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на расчётный срок строительства (до 2039г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие с.Бекетово в качестве административного центра сельского поселения, остальные населенные пункты в качестве развивающейся селитебной территории;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на расчетный срок до 30 м2 общей площади на 1 человека (до 2039г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического прироста населения и естественного прироста на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан, утвержденными Приказом Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 01 августа 2016 года №211.

Село Бекетово – административный центр сельского поселения Бекетовский сельсовет с населением 474 человека. Село расположено в северной части территории сельского поселения и в 25 км юго-восточнее от районного центра с.Ермекеево. Территория села ограничена водоохраной зоной от р.Тарказы и автомобильной дорогой республиканского значения: «Белебей-Ермекеево-Приютово-Бижбуляк».

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков - 0,15 га на участках, благоприятных для строительства восточной части села, а также в юго-западном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Предлагаемая общественно-деловая зона сформировалась в северной части проектируемой застройки.

Село Новый расположено в 10 км юго-восточнее от административного центра с.Бекетово. Население – 274 человек. С западной границы, территория села ограничена водоохраной зоной, с востока промышленной территорией.

Согласно данным Администрации сельского поселения, развитие в данном населенном пункте не требуется.

Село Новотураево расположено в 22 км южнее административного центра с.Бекетово. Население – 246 человек. Территория села ограничена водоохраной зоной р.Талдыбулак, с запада и востока промышленными территориями. Также вдоль восточной границы села, территория ограничена железной дорогой.

Согласно данным Администрации сельского поселения, развитие в данном населенном пункте не требуется.

Село Городецкое расположено в 5 км западнее административного центра с.Бекетово. Население – 146 человек.  С севера территория села ограничена водоохраной зоной р.Тарказы, с юга промышленными территориями и автодорогой местного значения.

Согласно данным Администрации сельского поселения, развитие в данном населенном пункте не требуется.

Село Кожай-Максимово расположено в 14 км юго-восточнее административного центра с.Бекетово. Население – 7 человек.  Территория села ограничена водоохраной зоной р.Ик и ее притоками.

На расчетный срок проектом предусматривается участок для православного Прихода СВВ Бессребренников Космы и Дамиана Асийских.

Согласно данным Администрации сельского поселения, развитие жилищной застройки в данном населенном пункте не требуется.

Деревня Хорошовка расположена в 24 км южнее административного центра с.Бекетово. Население – 1 человек.  С севера территория деревни ограничена водоохраной зоной от р.Талдыбулак, с юга железной дорогой.

Согласно данным Администрации сельского поселения, развитие в данном населенном пункте не требуется.

Деревня Сысоевка расположена в 3 км северо-восточнее административного центра с.Бекетово. Население – 1 человек.  С севера территория деревни ограничена водоохраной зоной от р.Тарказы.

Согласно данным Администрации сельского поселения, развитие в данном населенном пункте не требуется.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Бекетовский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Бекетовский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для Ермекеевского района, и, в частности, для сельского поселения Бекетовский сельсовет, они незначительны, расположены за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Существующие и планируемые площади населенных пунктов

табл. №1

| № п/п | Населенные пункты | Площадь сущ., га | Площадь на расч. срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Бекетово | 139,9 | 217,0 |
| 2 | с.Новый | 33,2 | 33,2 |
| 3 | с.Новотураево | 68,5 | 68,5 |
| 4 | с.Городецкое | 109,9 | 109,9 |
| 5 | с.Кожай-Максимово | 87,3 | 89,4 |
| 6 | д.Хорошовка | 16,1 | 16,1 |
| 7 | д.Сысоевка | 44,9 | 44,9 |
|  | Итого | 499,8 | 579,0 |

Баланс использования территорий

Проектом предлагаются изменения в балансе, связанные с изъятием для следующих целей:

- для создания площадок нового градостроительного освоения;

- для строительства учреждений рекреации и туризма;

- под строительство новых автомобильных дорог;

- под учреждения обслуживания вне населенных пунктов.

Баланс территории сельского поселения Бекетовский сельсовет

по категориям  земель

табл. №2

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2019 г. | На расчетный срок 2039г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Бекетовский сельсовет в административных границах | га | 13336,2 | 13336,2 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 1065,0 | 1065,0 |
| 2 | Земли особо охраняемых территорий |  | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Земель водного фонда | га | 68,3 | 68,3 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 10646,8 | 10566,6 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 1052,5 | 1053,5 |
| 6 | Земель населенных пунктов | га | 499,8 | 579,0 |

Кадастровая оценка

Проектом предусматривается расширение границ всех населенных пунктов  за счет земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков планируется в целях индивидуального  жилищного строительства.

табл. №3

| Перечень переводимых зем. участков | Площадь перевода, га |  | Категория перевода | Кадастровая стоимость 1 м2 земел.участ ка, руб. | Форма собственности | Вид использования (наст.) | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Бекетово |  |  |  |  |  |  |  |
| 02:23:191401:29 |  | 6,3 | Земли насел. пунктов | 3,34 | - | пастб. | Малоэт. стр-во |
| 02:23:191401:31 |  | 29,2 | Земли насел. пунктов | 3,34 | - | пастб. | Малоэт. стр-во |
| 02:23:191003:11 |  | 41,6 | Земли насел. пунктов | 3,34 | - | пастб. | Малоэт. стр-во |
| Итого: |  | 77,1 |  |  |  |  |  |
| с.Кожай-Максимово |  |  |  |  |  |  |  |
| 02:23:191702:37 |  | 2,1 | Земли насел. пунктов | 3,34 | - | пастб. | Для религиозного назначения |
| Итого: |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
| Итого перевод в земли населенных пунктов: |  | 79,2 |  |  |  |  |  |
| 02:23:191401:31 |  | 1,0 | Земли спец. назн. | 3,34 | - | Пастб. | Стр-во МПП, МСУ и ППВС |
| Итого: |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
| Итого перевод в земли промышл…и иного спец. назначения: |  | 80,2 |  |  |  |  |  |

Согласно данным администрации муниципального района Ермекеевский район РБ на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет мелиоративная система отсутствует.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- особо-охраняемая территория;

- зона специального назначения.

    - 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га  (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан  2016г. регламентируется только плотность застройки.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Бекетовский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения.

На расчетный срок строительства в населенных пунктах сельского поселения будут проживать 1557 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Бекетовский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

с.Бекетово:

Администрация сельского поселения

проектируемая СОШ

ФАП

Отделение почты

Гостиница

реконструкция сельского дома культуры, в составе которого планируется расположить: библиотеку и помещения для досуга

Магазин

проектируемый детский сад

проектируемый спортивный зал, спортивные площадки

проектируемый ТБК, в составе которого планируется расположить: аптеку, магазин, кафе, предприятие бытового обслуживания, отделение банка.

проектируемых магазина

с.Новый:

ФАП

 Киоск

с.Новотураево:

ФАП

 реконструируемая начальная школа с детским садом и библиотекой

проектируемый социально-культурный центр, в составе которого планируется расположить: клуб, помещения для досуга, магазин

с.Городецкое:

ФАП

На расчетный срок объекты  культурно-бытового обслуживания предусматриваются в с.Бекетово, с учетом населения с.Городецкое

*(Подробнее смотреть приложение 1)

с.Кожай-Максимово:

 проектируемая база отдыха

проектируемый православный Приход СВВ ( Бессребреников Космы и Дамиана Асийских), у соснового бора

д.Хорошовка:

На расчетный срок объекты  культурно-бытового обслуживания не требуются

д.Сысоевка:

На расчетный срок объекты  культурно-бытового обслуживания не требуются

    - 2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

В населенных пунктах сельского поселения  существующая рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль реки Евбаза и ее притоков. Проектом предусмотрена организация в существующих и проектируемых частях населенных пунктов рекреационных зон с размещением спортивных площадок. В кварталах планируется организация защитных зон зеленых насаждений от территорий кладбищ и производственных территорий.

    - 2.2.4. Зоны производственной, инженерной и

    - транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды населенного пункта.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий.

Проектом генерального плана сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия по упорядочению существующих и размещению новых зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры:

В с.Бекетово:

На территории села располагаются: МТМ и элеватор. От данных объектов не соблюдается санитарный разрыв в 300 и 100 метров до жилой застройки. На расчетный срок проектом предлагается разработать проекты санитарно-защитной зоны на данные предприятия, учитывающие природоохранные мероприятия.

В с.Новотураево:

- территорию МТФ на 200 голов с зоной, проектом предусматривается сократить до 100 голов, в связи с тем, что не соблюдается санитарный разрыв до жилой застройки.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ;

- зона скотомогильника с биологической камерой.

Зона объектов размещения отходов потребления.

Зона объектов размещения отходов потребления.

Организацией централизованного сбора и вывоза ТКО, согласно данным Администрации сельского поселения Бекетовский сельсовет, занимается ООО «Экология-Т».

Согласно региональному кадастру отходов на территории СП Бекетовский сельсовет располагается 1 несанкционированная свалка:

недалеко от д.Сысоевка, приблизительные географические координаты 53,928600 с.ш. 53,926444 в.д. ( общая площадь -1,га).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации до конца 2019г, территория свалок –рекультивации.

Мероприятия по размещению отходов потребления см. раздел 3 «Санитарная очистка территории» настоящего тома.

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Бекетовский сельсовет расположено 6 действующих кладбищ общей площадью 9,5 га.

В с.Бекетово 2 действующих кладбища. Оба кладбища располагаются за границей населенного пункта, площадью 1,3 и 4,0 га.

В с.Новотураево действующее кладбище площадью 2,2 га располагается юго-востоке, от границы села.

В с.Городецкое действующее кладбище площадью 0,8 га располагается восточнее, от границы села.

В с.Кожай-Максимово действующее кладбище площадью 0,8 га располагается в юго-западной части села.

В д.Сысоевка действующее кладбище площадью 0,3 га располагается  в 500 метрах севернее , от границы деревни.

В д.Хорошовка действующее кладбище площадью 0,1 га, распологается в северо-восточной части населенного пункта.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку. Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ учитываются следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - Зона скотомогильника с биологической камерой

    - На территории сельского поселения Бекетовский сельсовет, в 1,0 км севернее от с.Бекетово, располагается зарегистрированный скотомогильник с биологической камерой( кад.номер: 02:23:160802:36). Скотомогильник с биологической камерой относится ко II классу с санитарно-защитной зоной 500 метров (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция).

    - На территории СЗЗ:

- не допускается: размещать жилые дома, зоны отдыха, курорты, санатории, дома отдыха, коттеджи, дачи, сады и огороды, спортивные сооружения, детские площадки и лагеря отдыха, школы, детсады, профилактории и т.д.;

- не допускается: размещать объекты по производству и складированию лекарств, продуктов питания, сооружения для подготовки и хранения питьевой воды;

- запрещается: пасти скот, косить траву, брать и вывозить землю и останки за пределы СЗЗ.

    - 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и Закону Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.2005 г. № 224-з объекты культурного наследия (памятники истории, архитектуры, археологии), включая выявленные, подлежат государственной охране.

На территории сельского поселения, Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан, объекты культурного наследия отсутствуют.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ. Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет следующие:

табл.№ 4

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ик | 571 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р.Тарказы | 34 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р.Талдыбулак | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | Реки, ручьи | менее 10 км | 50 | 30 | 5 |

В водоохранных зонах запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

Режим использования водоохранных зон предусматривает строго нормированный выпас скота, организацию мест для водопоя скота, на пахотных массивах должны использоваться приемы обработки почв, исключающие возникновение всех видов эрозии почв.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, размещение, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Существующее положение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Ермекеевский район и, в частности, сельское поселение Бекетовский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

На момент проектирования на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет централизованное водоснабжение имеется: в с.Бекетово, c.Новый, с.Новотураево и в с.Городецкое. В остальных населенных пунках отсутствует. Основной источник водоснабжения индивидуальные колодца и скважины.

Проектные предложения.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет, отсутствуют.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 №406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, так к землям особо охраняемых  территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) особо ценные земли.

На территории сельского поселения Бекетовский сельсовет располагается 1 особо охраняемая природная территория - «Сосновый бор у с.Кожай-Максимово» (ботанический памятник природы). Подробнее смотреть ПЗ том II, пункт 1.7.

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 1557 человек, в том числе:

с.Бекетово: 882 чел.

- существующее население 474чел.

- на расчетный срок 204 проект.уч. х 2 чел.=408 чел.

с.Новый: 274 чел.

- существующее население 274 чел.

- на расчетный срок расширения населенного пункта не предусмотрено.

с.Новотураево: 246 чел.

- существующее население 246 чел.

- на расчетный срок расширения населенного пункта не предусмотрено.

с.Городецкое: 146 чел.

- существующее население 146 чел.

- на расчетный срок расширения населенного пункта не предусмотрено.

с.Кожай-Максимово: 7 чел.

- существующее население 7 чел.

- на расчетный срок расширения населенного пункта не предусмотрено.

д.Хорошовка: 1 чел.

- существующее население 1 чел.

- на расчетный срок расширения населенного пункта не предусмотрено.

д.Сысоевка: 1 чел.

- существующее население 1 чел.

- на расчетный срок расширения населенного пункта не предусмотрено.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  579,0 га,  в том числе:

- c.Бекетово – 217,0 га

- с.Новый – 33,2 га

- с.Новотураево – 68,5 га

- с.Городецкое –  109,9 га

- с.Кожай-Максимово – 89,4 га

- д.Хорошовка – 16,1 га

- д.Сысоевка – 44,9 га.

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения СП Бекетовский сельсовет

табл. №5

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (проект.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Бекетово | 474 | 882 |
| 2 | с.Новый | 274 | 274 |
| 3 | с.Новотураево | 246 | 246 |
| 4 | с.Городецкое | 146 | 146 |
| 5 | с.Кожай-Максимово | 7 | 7 |
| 6 | д.Хорошовка | 1 | 1 |
| 7 | д.Сысоевка | 1 | 1 |
|  | Итого | 1149 | 1157 |

Возрастная структура населения

табл. №6

| Возрастные группы | Современное состояние (2019г.) |  | Расчетный срок (2039г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1149 | 100 | 1557 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 196 | 17,1 | 266 | 17,1 |
| В трудоспособном возрасте | 705 | 61,4 | 956 | 61,4 |
| Старше трудоспособного возраста | 248 | 21,5 | 335 | 21,5 |

Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Бекетовский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 1056 человек.

Оценка трудовых ресурсов

табл. №7

| Категория населения | Современное состояние (2019г.) |  | Расчетный срок (2039г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1149 | 100,0 | 1557 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 705 | 61,4 | 956 | 55,0 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 74 | 30% возрастной группы пенсионеров | 100 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 779 | 67,7 | 1056 | 67,8 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Бекетовский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 1,557 тыс. человек, для расселения которых потребуется 46,71 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 13,625 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2039 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 1557 чел.: 579,0 га =2,7 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 46710 кв.м : 579,0 га = 80,7 кв.м общей площади/га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно-

бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Бекетовский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 1557 чел.

(Согласно Р НГП РБ)

табл. №8

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 1557 чел. | Размеры земельных участков,га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 35 | 55 | 35-40 м2 на место |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 100 | 156 | 50 м2 на уч. |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 70 | 109 | при школах |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 358 | Сущ., при СКЦ |
| Помещения для досуга | м2 | 50 | 78 | при клубах |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 9/ 8 | при клубах |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 467 | 0,4 на ТБК и СКЦ |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 23 | 36 | в составе ТБК |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | Сущ. |
| Отделение банка | опер место | 0,5 | 0,7 | в составе ТБК |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | 11 | В сост. ТБК, СКЦ. |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 7 | сущ. |
| Аптечный пункт | м 2 | 14 | 22 | сущ. |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,37 | сущ. |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 1,1 | в рекреац.зоне |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Бекетовский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре – с.Ермекеево. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Бекетовский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок:

Дошкольные образовательные учреждения:

В настоящее время в сельском поселении детские сады отсутствуют.

На расчетный срок проектом предусматривается строительство нового детского сада в с.Бекетово, общей проектной вместимостью - 46 мест. Также в с.Новотураево предлагается реконструировать начальную школу, в составе которой предусматривается расположить детский сад на 10 мест.

Общеобразовательные учреждения:

В настоящее время в сельском поселении общеобразовательных школ нет. На расчетный срок, проектом предусматривается строительство новой общеобразовательной школы в с.Бекетово на 150 учащихся.

На расчетный срок, в с.Новотураево, проектом предусматривается реконструкция начальной школы до 25 учащихся.

Больницы, поликлиники: потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в с.Ермекеево существующей районной больницейложной ственно скую помощь в ФАПе д. алиха получают медицинскую помощь в д. 000000000000000000000000000000000000000000000000000.

Для медицинского обслуживания населения в  4 населенных пунктах: с.Бекетово, с.Новый, с.Новотураево  и  с.Городецкое располагаются  фельдшерско-акушерские пункты.

Сельские клубы:

Вместимость существующего сельского клуба в с.Бекетово на 200 мест, на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается реконструкция существующего клуба, в котором  предусматривается увеличение: зрительного зала до 300 мест, библиотеки до 5,7/5 тыс.ед.хран/чит.мест и помещениями для культмассовой работы и досуга на 65 м2. Кроме того, в с.Новотураево проектом предложено дополнительно разместить зрительный зал на 60 мест в проектируемом социально-культурном центре.

Магазины:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в населенных пунктах сельского поселения общая торговая площадь существующих магазинов товаров повседневного спроса составляет 67м2. Проектом предлагается размещение 3 проектируемых магазинов в с.Бекетово, а также магазин в проектируемом ТБК. Общая площадь проектируемых магазинов в с.Бекетово составит-325 м2.

В с.Новотураево проектом предусматривается магазин в составе проектируемого СКЦ, площадью - 75 м2.

Предприятия общественного питания:

В настоящее время в сельском поселении предприятия общественного питания отсутствуют. Проектом предлагается разместить кафе в проектируемом здании ТБК, с.Бекетово, на 35 посадочных мест.

Предприятия бытового обслуживания:

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания отсутствуют. На расчетный срок, проектом предлагается разместить предприятия бытового обслуживания, в с.Бекетово. на 10 рабочих мест при проектируемом ТБК.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. Согласно нормативам для обслуживания населения сельского поселения требуется 1 отделение связи и 1 отделение сберегательного банка. В с.Бекетово имеется 1 отделение связи. Проектом предлагается разместить 1 отделение банка в  проектируемом ТБК.

Кладбища. В границах сельского поселения Бекетовский сельсовет расположено 7 действующих кладбищ общей площадью 9,5 га.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет в среднем 30-40%.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведены в таблице (Приложение №1).

2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству,

сельскому хозяйству

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

Проектом предлагается максимально сохранить  территории, занятые фермами.

2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Бекетовского сельсовета является частью транспортной сети территории Республики Башкортостан. Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Основные направления развития транспортного каркаса Ермекеевского района

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция существующих дорог на территории сельского поселения для развития внутрирайонных и межрайонных связей, создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 25,0 м, ширину проезжей части 3,5-6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет - 25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Бекетовский сельсовет

табл. №9

|  | Протяженность, км |  | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| с.Бекетово | 7,3 | 10,8 | 5,5 | 7,6 |
| с.Новый | 2,7 | 2,7 | 1,6 | 1,6 |
| с.Новотураево | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 2,0 |
| с.Городецкое | 2,2 | 2,2 | 1,3 | 1,3 |
| с.Кожай-Максимово | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 1,8 |
| д.Хорошовка | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| д.Сысоевка | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,0 |
| ВСЕГО | 21,0 | 24,5 | 13,7 | 15,8 |

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Бекетовский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Пассажирские перевозки осуществляют ГУП «Башавтотранс», ООО «Белебей-Авто Транс» и другие перевозчики. Автобусные перевозки осуществляются по межпоселковым, пригородным и междугородным маршрутам. Междугородными маршрутами Ермекеево связано с городами Уфа, Туймазы, Октябрьский и

Показатель существующего уровня автомобилизации на сегодняшний день в целом выше республиканского.

Существующие гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта

Обслуживание автотранспорта Автозаправочными станциями в Ермекеевском районе осуществляют ОАО «БНП» и АНК "Башнефть". К настоящему времени в районе имеется четыре АЗС, размещение и характеристика работы которых приведены в таблице:

табл. №10

| № п/п | Наименование | Адрес | Принадлежность | Вид топлива | кол-во колонок | Кол-во заправок в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС №59 | с.Ермекеево, ул.Пушкина, 1 | ОАО "Башкирнефтепродукт" | бензин, дизтопливо, масла | 8 | 250 |
| 2 | АЗС №201 | с.Ермекеево, ул.Коммунистическая | "-" | бензин | 2 | 100 |
| 3 | АЗС №163 | с.Бектово,а/д Бекетово-8 Марта | "-" | бензин, дизтопливо | 5 | 130 |
| 4 | АЗС №36 | с.Ермекеево, ул.Пушкина, 31 | АНК "Башнефть" | бензин, дизтопливо, масла | 4 | 500 |

Для технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, в с.Ермекеево расположена СТО на 1 пост, принадлежащая частному предпринимателю.

Железнодорожный транспорт

По территории сельского поселения Бекетовский сельсовет проходит железнодорожная магистраль: Самара-Уфа-Челябинск.

Ближайшая железнодорожная станция – Приютово в 6-ти км. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения

На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

Уровень автомобилизации

Уровень автомобилизации в сельском поселении Бекетовский сельсовет согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

1557 х 350 / 1000 = 545 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 1557 х 0,7 = 1090 машиномест на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 467 машиномест, в общественных центрах - 15%, 174 машиномест, в производственных зонах - 10%, 156 машиномест.

# Согласно СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр.) на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Ермекеевский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Бекетовский сельсовет являются реки: Ик, Тарказы, Талдыбулак и ее притоки. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

С целью обустройства рекреационных зон поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Заключение и рекомендации по строительству

Ермекеевский район расположен у западной границы республики, непосредственно примыкая к республике Татарстан и Оренбургской области. Сопредельными районами РБ являются Туймазинский, Белебеевский и Бижбулякский, которые охватывают Ермекеевский соответственно с севера, востока и юга.

Район вытянут в меридиональном направлении на более чем 65км, в широтном – на 17,5-27,5 км.

Территория района расположена в равнинной части РБ и соответствует восточной окраине Русской платформы. В платформенной области на кристаллическом фундаменте  полого залегают осадочные толщи рифея и палеозоя.

Кристаллический фундамент архейско-раннепротерозойского возраста сложен преобладающими кристаллическими сланцами (гранулитами), гнейсами, анфиболитами, а также метоморфизованными интрузивными породами кислого и основного состава.

Рифейский осадочный чехол слагают песчаники, сланцы, доломиты, алевролиты, известняки и эффузивы основного состава.

Палеозойский осадочный чехол образован породами преми, залегающими после длительного перерыва и размыва на отложениях рифейского комплекса и породах кристаллического фундамента.

Пермские отложения представлены песчаниками, глинами, мергелями, известняками, доломитами, алевролитами и конгламератами.

Территория в целом благоприятна для градостроительного освоения, за исключением крутых склонов водоразделов, оврагов и закарстованных участков. Глубина залегания грунтовых вод обычно превышает 10м, на пологих склонах – 5м, в долинах рек – 1-5м. Амплитуда колебания уровня вод до 3м.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.3.6.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Ермекеевский район и, в частности, сельское поселение Бекетовский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

На момент проектирования на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет централизованное водоснабжение имеется: в с.Бекетово, c.Новый, с.Новотураево и в с.Городецкое. В остальных населенных пунках отсутствует. Обеспечение потребности в воде решается за счет одиночных скважин в личном подворье.

Также население обеспечивается водой из открытых источников – для хозяйственных нужд, из каптированных родников – для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек, озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

Значительная часть используемых родников не каптированы.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Бекетовский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1557 чел.= 249,12 м3/сут., из них:

с.Бекетово: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 882 чел.= 141,12 м3/сут.

с.Новый: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 274 чел.= 43,84 м3/сут.

с.Новотураево: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 246 чел.= 39,36 м3/сут.

с.Городецкое: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 146 чел.= 23,36 м3/сут.

с.Кожай-Максимово: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 7 чел.= 1,12 м3/сут.

д.Хорошовка: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1 чел.= 0,16 м3/сут.

д.Сысоевка: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1 чел.= 0,16 м3/сут.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов являются  эксплуатационные скважин ( подробнее смотреть ОПЗ II том, главу VII п.1.).

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Бекетовский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Нормы водоотведения.

Водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий в населенных пунктах в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», СНиП 2.04.03-85  принимается равным водопотреблению.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению Бекетовский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1557 чел.= 249,12м3/сут.-5% (безвозвратные потери)= 236,62 м3/сут., в т.ч.:

с.Бекетово: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 882 чел.-5%= 134,06 м3/сут.

с.Новый: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 274 чел.-5%= 41,64 м3/сут.

с.Новотураево: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 246 чел.-5%= 37,36 м3/сут.

с.Городецкое: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 146 чел.-5%= 22,16 м3/сут.

с.Кожай-Максимово: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 7 чел.-5%= 1,06 м3/сут.

д.Хорошовка: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1 чел.-5%= 0,15 м3/сут.

д.Сысоевка 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1 чел.-5%= 0,15 м3/сут.

Проектом предлагается строительство очистных сооружений (БОС) для населенного пункта с.Бекетово, производительностью 150 м3/сут.

В населенных пунктах численностью менее 500 чел проектом предусмотрены местные системы сбора бытовых сточных вод - выгреба -  с регулярным вывозом содержимого ассенизационными машинами на биологические очистные сооружения сельского поселения.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реку Тарказы. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

2.3.6.3. Электроснабжение

Основным источником электроснабжения сельского поселения является подстанции: ПС «Спартак» 110/10кВ, ПС «Приютово» 110/10кВ, ПС «Талды-Булак» 110/10кВ.

Потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, предприятия легкой, пищевой промышленности, сельское хозяйство, жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается – Ермекеевский РЭС ПО «БЭС» ООО»Башкирэнерго».

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Бекетовский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 1557 чел.= 2101,95 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение потребителей района природным газом производится по отводу от магистрального газопровода Шкапово-Тубанкуль через ГРС «Белебеевская». Распределение газа от ГРС производится по межпоселковым газопроводам высокого давления (Р=12 кг/см2 и Р=6 кг/см2) до населенных пунктов и далее по газопроводам среднего и низкого давления непосредственно потребителям.

На данный момент населенные пункты сельского поселения Бекетовский сельсовет частично газифицированы. На расчетный срок, проектом предусматривается 100% газификация всех населенных пунктов.

Отопление индивидуальной застройки всех населенных пунктов сельского поселения Бекетовский сельсовет на расчетный срок предусматривается газовое(от индивидуальных источников тепла).

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Бекектовский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2.3.6.5. Проводные средства связи

Обеспечение потребителей сельского поселения Бекетовский сельсовет телефонной проводной связью производится от АТС ОАО «Башинформсвязь».  Абонентская разводка по населенным пунктам на опорах.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн».

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

2.3.6.6   Телевидение, радиофикация

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Ермекеево. Кроме того, в населенных пунктах Ермекеевского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Почвенно-климатические условия Ермекеевского района Республики Башкортостан благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы. Общая площадь земель  лесного фонда по сельскому поселению Бекетовский сельсовет составляет 1065,0 га.

Проектируемая система озеленения поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Бекетовский сельсовет необходимо руководствоваться СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99 (актуализированная редакция 2018 г.), СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99, СП 1.13130.2009.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- спортивные площадки;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

2.6.    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан в рамках реализации государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18.02.2014 г. №61.

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства до конца расчетного срока реализации генерального плана сельского поселения.

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производительных сил, расселением, организацией массового отдыха.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Охрана воздушного бассейна

Территория Ермекеевского района относится к району с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы.

На качество атмосферного воздуха влияют выбросы промышленных, сельскохозяйственных объектов и транспортных средств. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2004 год составили 1,83тыс.т, от стационарных источников 0,53тыс.тонн (30% валовых выбросов), от  передвижных источников - 1,3тыс.т (70%).

Основные стационарные источники загрязнения - ПИК «Аксаковнефть» - 175,2т, ПИК «Октябрьскнефть» - 44,9т. АКХ «Спартак» - 31,4т, СПК «Новая Жизнь» - 20,6т, СПК «Тарказинский» - 18,5т.

На предприятиях НГДУ в воздушный бассейн выделяется нефтяной бензин в результате работы объектов добычи, хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов. В связи с падением добычи нефти в районе в течение последних лет идет стабильное снижение количества выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.

Постов регулярных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в районе нет.

Проектом предложена организация санитарно-защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение, вынос и ликвидация части предприятий.

Также предусматриваются мероприятия до конца расчетного срока строительства (2039 г.):

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- внедрение централизованного отопления;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

- контроль за работой автотранспорта;

- организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

- разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным.

Одним из решений проблемы загрязнения атмосферы является газификация автотранспорта. Применение природного газа обеспечивает значительное снижение выбросов окиси углерода, неметановых углеродов, оксидов азота и твердых частиц.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Наиболее проблемными вопросами в области охраны атмосферного воздуха является отсутствие установок по улавливанию легких фракций углеводородов на объектах нефтедобычи, старение автопарка предприятий.

Охрана водных ресурсов

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. 74-ФЗ (ред. от  02.08.2019 г.) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50м;

- от 10 до 50 км - в размере 100м;

3) от 50 км и более - в размере 200м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3° и 50 метров для уклона 3° и более.

В водоохранных зонах запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенных пунктов района с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Повсеместно принята полная искусственная биологическая очистка с выпуском очищенных стоков в водотоки и на поля орошения.

Использование очищенных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации.

Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные с:

- состоянием водозаборных сооружений;

- с промышленностью;

- с добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера.

К ним относятся:

- создание систем оборотного водоснабжения;

- использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Охрана лесов

Основное воздействие человека на леса выражается: рубкой спелых и перестойных насаждений, рубками ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Постоянное недоиспользование расчетных лесосек по лиственным породам ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, что ведет за собой падение прироста, сопровождающееся ухудшением состояния леса и качества древесины, а также нарушением водоохранных и защитных свойств леса. Экологическую обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Перестойные леса больше подвержены болезням леса к воздействию вредителей леса, а также отрицательно влияют на атмосферный воздух при гниении.

Борьба с болезнями и вредителями леса, проведение профилактических работ в этом направлении – важнейшая составляющая охраны лесов.

Профилактика возникновения пожаров и организация материально-технической базы пожаротушения также является средством охраны и защиты лесов.

Экологическую ситуацию в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Большой ущерб лесу оказывает выпас скота. В результате вытаптывается и выедается скотом естественный подрост леса, нарушается надпочвенный покров, происходит эрозия почвы, уничтожаются выводки диких животных и птиц.

Леса, расположенные вблизи населенных пунктов часто захламляются несанкционированными свалками различных отходов.

Охрана почв

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.с. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы  должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующей автомобильной магистрали республиканского значения.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии - регулирование стока ливневых и талых вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии - уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические. К гидротехническим мероприятиям относятся - создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений, данных запруд и перепадов противоэрозионных прудов.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагооб- разованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

-охрана лесов от пожаров;

-защита от различных видов вредителей;

-охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Охрана животного мира

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

- установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего необходимо проведение специальных исследований;

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В Республике Башкортостан создание ООПТ является традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности. Создание ООПТ имеет ключевое экологическое, социальное, экономическое и эстетическое значение. В системе ООПТ должны быть представлены наиболее значимые природные комплексы и объекты.

Предназначение ООПТ:

- сохранение биологического и ландшафтного биоразнообразия, обеспечивающего возможность устойчивого развития республики;

- поддержание экологической стабильности территорий, существенно измененных хозяйственной деятельностью;

- воспроизводство в естественных условиях ценных возобновляемых природных ресурсов;

- поддержание здоровой среды для жизни людей и создание условий для развития регулируемого туризма и рекреации;

- реализация эколого-просветительских программ; проведение фундаментальных и прикладных исследований в области естественных наук.

В целях развития системы особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан и эффективности государственного управления в сфере организации и функционирования системы особо охраняемых природных территорий, Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24.03.2015 № 90 утверждена «Концепция развития особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан на 2016-2020 годы».

Постановлением правительства Республики Башкортостан от 24 мая 2005 г. №92 для эффективного управления особо охраняемыми природными территориями было создано Государственное учреждение Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан, которое передано в ведение Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.

На территории Ермекеевского района находится 1 особо охраняемая природная территория: «Сосновый бор у с.Кожай-Максимово» ( подробнее смотреть ПЗ II том, п.1.7).

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Бекетовский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Бекетовский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно действующей Государственной программе «Экология и природные ресурсы  Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 г.№ 61 (в ред. Постановления Правительства РБ от 31.05.2017 г.№ 251),  порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага, пластик и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

В 2018 году в Российской Федерации принято решение о запуске Национального проекта «Экология». В рамках данного национального проекта планируется запуск трех федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности».

Проект «Чистая страна»:

Цели проекта «Чистая страна» (паспорт данного проекта утвержден протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. № 12):

1) уменьшение экологического ущерба, причиняемого захоронениями ТКО;

2) снижение экологических рисков, связанных с объектами накопленного экологического ущерба (загрязненные территории, в том числе бесхозные, образованные в результате прошлой хозяйственной деятельности);

3) создание интерактивной информационной системы, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и общественных организаций.

Срок реализации данного проекта – с января 2017 года по 2025 год (включительно).

Согласно региональному кадастру отходов на территории СП Бекетовский сельсовет располагается 1 несанкционированная свалка:

недалеко от д.Сысоевка, приблизительные географические координаты 53,928600 с.ш. 53,926444 в.д.. ( общая площадь -1,га).

Все свалки ТКО являются несанкционированными и подлежат ликвидации с последующей рекультивацией до конца 2019 года.

На территории сельского поселения Бекетовский сельсовет специализированный полигон ТКО отсутствует, а также отсутствуют мусоросборочные площадки, с асфальтовым покрытием. В связи с этим, на расчетный срок проектом предлагается разместить мусороперегрузочный пункт (МПП) с мусоросортировочным участком (МСУ) с последующим вывозом на полигон ТКО( зарегистрированный в Государственном реестре объектов размещения отходов, предусмотренный Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.11.2016 № 480) Ермекеевского района. Полигон находится на балансе ООО «Спецэкотранс» и располагается севернее, от застройки районного центра с.Ермекеево.

Сбор и вывоз коммунальных отходов в сельском поселении Бекетовский сельсовет осуществляет ООО «Экология-Т».

Рядом с МПП и МСУ предлагается также разместить пункт сбора вторично-материальных ресурсов (кадастровый номер 02:23:191401:31).

Согласно ст. 12 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства» запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения Бекетовский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременный сбор и вывоз отходов специализированным транспортом на полигон ТКО;

- ликвидация несанкционированных свалок до конца 2019 г. с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  коммунальных отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из зданий общественного назначения поступают на автономные замкнутые очистные сооружения типа Топас («Топаз»), где проходят полную биологическую очистку; жидкие отходы из жилых зданий поступают в водонепроницаемые выгреба типа «шамбо», далее по мере наполнения выгребов, вывозятся на сливную станцию или на поля ассенизации (фильтрации).

С 01 января 2019 г., согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2018 г. № 642, утверждены новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Башкортостан – 298,9 кг/чел.в год ТКО в малоэтажной жилой застройке.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество коммунальных отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

табл. №11

| Коммунальные отходы | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отходов, тыс.тонн в год |
| с.Бекетово |  |  | 0,644 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,882 | 298,9 | 0,264 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 7,6 га | 5 | 0,38 |
| с.Новый |  |  | 0,162 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,274 | 298,9 | 0,082 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,6 га | 5 | 0,08 |
| с.Новотураево |  |  | 0,174 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,246 | 298,9 | 0,074 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,0 га | 5 | 0,100 |
| с.Городецкое |  |  | 0,109 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,146 | 298,9 | 0,044 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,3 га | 5 | 0,065 |
| с.Кожай-Максимово |  |  | 0,092 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,007 | 298,9 | 0,002 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,8 га | 5 | 0,09 |
| д.Хорошовка |  |  | 0,025 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,001 | 298,9 | 0 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,5 га | 5 | 0,025 |
| д.Сысоевка |  |  | 0,050 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,001 | 298,9 | 0 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,0 га | 5 | 0,050 |
| Всего по сельскому поселению: |  |  | 1,256 |

Морфологический состав ТКО

табл. №12

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 1,256 тыс.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы (продукты из фруктов и овощей, растительных жиров, хлебобулочные и мучные изделия, молочная продукция и напитки, продукты пищевые прочие, утратившие потребительские свойства, отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд) | (20-28) 25 | 0,3140 |
| Бумаги, картон (бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства) | (35-45) 38 | 0,4773 |
| Дерево (продукция из древесины, утратившая потребительские свойства) | (1-2) 1 | 0,0126 |
| Металлолом (лом и отходы черных и цветных металлов) | (1,5-2) 2 | 0,0251 |
| Текстиль (текстиль и изделия текстильные, утратившие потребительские свойства) | (4-7) 5 | 0,0628 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,0251 |
| Стекло (лом изделий из стекла, прочие изделия из стекла, утратившие потребительские свойства, бой зеркал) | (3-6) 4 | 0,0502 |
| Кожа, резина (изделия из кожи, резиновые изделия, утратившие свои потребительские свойства) | (1-3) 2 | 0,0251 |
| Камни, штукатурка (отходы мусора от строительных и ремонтных работ) | (1-2) 2 | 0,0251 |
| Пластмасса (пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства) | (1,5-2,5) 2 | 0,0251 |
| Прочие (неметаллические минеральные продукты прочие, утратившие потребительские свойства) | (1-2) 2 | 0,0251 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,1256 |
| Крупногабаритные отходы (обрезь ГКЛ и ГВЛ, отходы изделий из тканей, прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства и т.д. | 5 | 0,0628 |
| Итого: |  | 1,256 |

Сбор и удаление ТКО

Сбор и удаление ТКО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-коммунальных зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Согласно требованиям части 8 ст.12 Федерального закона « 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах  производства и потребления» некоторые виды отходов, в состав которых входят полезные компоненты, не подлежат захоронению.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйства включаются жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет 1,256 тыс.тонн/год х 5% = 0,0628 тыс.т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в центральной части деревни. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТКО:

Территория полигона ТКО принята из расчета 0,02-0,04 га на 1 тыс. тонн отходов в год.

Площадь полигона ТКО на годовое накопление мусора составит: 1,256 тыс.тонн/год х 0,02 га = 0,02512 га.

На расчетный период реализации проекта потребуется территории 0,02512 га х 20 лет = 0,5924 га до 2039 г.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории,  необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

с.Бекетово: 644 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,179 тыс. м3

с.Новый: 162 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,045 тыс. м3

с.Новотураево: 174 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,048 тыс. м3

с.Горордецкое: 109 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,030 тыс. м3

с.Кожай-Максимово: 92 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,026 тыс. м3

д.Хорошовка: 25 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,007 тыс. м3

д.Сысоевка: 50 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,013 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТКО 200 кг/м3 количество мусора составит:

с.Бекетово: 644 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 3,059 тыс. м3

с.Новый: 162 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,770 тыс. м3

с.Новотураево: 174 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,827 тыс. м3

с.Городецкое: 109 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,518 тыс. м3

с.Кожай-Максимово: 92 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,437 тыс. м3

д.Хорошовка: 25 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,119 тыс. м3

д.Сысоевка: 50 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,238 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

табл. №13

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год |  |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт |  | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| с.Бекетово | 882 | 3238 | 3059 | 179 | 27,9 | 0,9 | ТКО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 31 | 1 |  |
| с.Новый | 274 | 815 | 770 | 45 | 7,1 | 0,2 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 8 | 0 |  |
| с.Новотураево | 246 | 875 | 827 | 48 | 7,6 | 0,2 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 8 | 0 |  |
| с.Городецкое | 146 | 548 | 518 | 30 | 4,7 | 0,1 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 5 | 0 |  |
| с.Кожай-Максимово | 7 | 463 | 437 | 26 | 3,9 | 0,1 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 4 | 0 |  |
| д.Хорошовка | 1 | 126 | 119 | 7 | 1,0 | 0,03 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |
| д.Сысоевка | 1 | 251 | 238 | 13 | 2,2 | 0,06 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |
| СП Бекетовский сельсовет | 1557 | 6316 | 5968 | 348 | 59 | 1 |  |

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза коммунальных отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

табл. №14

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

табл. №15

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТКО | км | L | 47 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,9 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 2 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 30 |
| Объем ТКО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 6316 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

табл. №16

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2019 г. | На расчетный срок 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Бекетовский сельсовет в административных границах | га | 13336,2 | 13336,2 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1.1 | Земель лесного фонда | га | 1065,0 | 1065,0 |
| 1.2 | Земли особо охраняемых территорий |  | 3,8 | 3,8 |
| 1.3 | Земель водного фонда | га | 68,3 | 68,3 |
| 1.4 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 10646,8 | 10566,6 |
| 1.5 | Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 1052,5 | 1053,5 |
| 1.6 | Земель населенных пунктов | га | 499,8 | 579,0 |
| 2 | # Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 1,149 | 1,557 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,196/17,1 | 0,266/17,1 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 0,705/61,4 | 0,956/61,4 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,248/21,5 | 0,335/21,5 |
| 3 | # Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 33,085 | 46,710 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.м2 | - | 13,625 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 / чел. | 28,8 | 30 |
| 4 | # Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 0 | 56 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 6 | 175 |
| 4.3 | Больницы | коек | В с.Ермекеево | В с.Ермекеево |
| 4.4 | ФАП, аптечный пункт | объект на насел.пункт | 4 | 3 |
| 4.5 | Магазины товаров повседневного спроса | м2 торг.пл. | 67 | 465 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | место | - | 35 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 0 | 10 |
| 4.8 | Клубы сельских поселений | мест | 200 | 360 |
| 4.9 | Помещения для культурно-массовой работы | м2 | нет.инф. | 80 |
| 4.10 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0 | 0,9 |
| 5 | # Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 29,8 | 29,8 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 21,0 | 24,5 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 9,5 | 9,5 |